Mise à jour : 27/02/2013

Installation :

Double cliquez sur « TMFLOGO260Eb.exe », la fenêtre suivante va apparaître :

Cliquez sur « Next ».

Cliquez sur « I accept the terms in the license agreement » puis « Next ».

Cliquez sur « Next ».

Indiquez ici comment votre imprimante ticket est branchée. Par défaut, c’est en « Serial port » (port série COM). Cliquez sur « Next ».

Cliquez sur « Install ».

Cliquez sur « Finish ». L’installation et terminer.

Ensuite, il faut ouvrir le programme, celui-ci se trouve dans « C:\Program Files\EPSON\TMFLOGO\Ver260E » (en fonction du système d’exploitation ce chemin peut-être différent) et se nomme « TMFLogo.exe ».

La fenêtre suivante s’ouvre :

Dans un premier temps, il faudra configurer votre type d’imprimante dans le programme dans l’onglet « Setup ».

Dans « Device Name », indiquez exactement le type d’imprimante que vous possédez (généralement il y a le modèle sur une étiquette sur le côté ou en dessous).

Dans « Port Name », indiquez le port COM sur lequel l’imprimante est branchée.

Normalement, il n’y a rien d’autres à faire. Pour vérifier que cela fonctionne, cliquez sur « Comm. Test ». Si le message suivant apparaît « Communication definition agree with device that is connected » c’est que votre imprimante est bien reconnue.

Ensuite pour chargez le logo, cliquez sur l’onglet « Bitmap Selection » :

Ici vous chargerez vos différents logos en cliquant sur « Open file ».

Pour copier les logos sur l’imprimante, cliquez sur « Logo Upload » puis « Device ». Une jauge indiquant que la copie est en ours va apparaître. Il faut attendre qu’elle disparaisse.

Pour faire un test d’impression de vos logos, cliquez sur « Logo Printout » puis « Print ».

Tous vos logos sont alors s’imprimer sur un ticket.

Note :

La limitation du nombre de logo est de 255 possibles mais cela dépend également la mémoire disponible sur votre imprimante. Pour LCV, on a limité à 9 logos maximum.

Vous avez un suivi de la taille utilisée en mémoire par vos différents logos ainsi que du nombre déjà présent à chargés en base. Ce sont les informations « Logo files » et « Logo size total ».

Note :

Le logo doit être au format « BMP » et ne doit par dépasser une certaine taille. Cette taille ne doit pas dépasser la largeur de votre papier. En hauteur, c’est comme vous voulez.

Pour le nombre de couleurs, il ne faut pas dépasser les 256 couleurs (si vous imprimante ticket est en couleur).

Note :

Dans LCV, pour activer le logo, il faut aller dans votre paramétrage ticket et cochez la case « Imprimer le logo » puis indiquer le numéro du logo.

Note :

Si le logo ne s’imprime pas c’est que l’imprimante du client est trop récente et incompatible avec la commande d’impression.

Dans ce cas, il faut retourner dans le logiciel TM Flash Logo Setup et dans l’onglet « Logo Printout » cliquez sur « Get key code ».

Pour chaque logo vous aurez deux chiffres, exemple :

Dans le paramétrage de l’imprimante dans LCV, il faudra renseigner ces deux chiffres dans la zone « Key Code 1 » et Key Code 2 » (non compatible avec les versions précédente de LCV, version 1, 2, 3 et 5).